InterFusion
论文精读与研究分析报告

Multivariate Time Series Anomaly Detection and Interpretation
using Hierarchical Inter-Metric and Temporal Embedding

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 研究定位 | 面向“多变量时间序列数值输入的回归模型”的学習外入力データ検知候选算法 |
| 论文 | Li et al., KDD 2021 |
| 核心方法 | Hierarchical VAE + inter-metric embedding + temporal embedding + prefiltering + MCMC imputation |
| 重点应用参照 | 送水系统末端压力等回归预测；净水工艺未来浑浊度回归预测 |
| 文档结构 | Part I 中文精读；Part II-A 中文研究报告；Part II-B 日文研究报告；Part III 每日口头汇报稿 |

# Part I　论文精读与理解（中文）

# 1. 这篇论文到底在解决什么问题？

InterFusion研究的是“多变量时间序列（MTS）的无监督异常检测与异常解释”。作者关注制造系统、互联网服务等复杂实体：一个实体同时由很多传感器/监控指标描述，算法不仅要回答“什么时候异常”，还要回答“哪些指标最异常”。

对本调研最关键的是：作者认为MTS中的正常模式同时包含两类依赖——同一变量沿时间的 temporal dependency，以及同一时刻不同变量之间的 inter-metric dependency。只学其中一类，会漏掉另一类异常。

| 问题 | 通俗解释 | 与你的水系统的对应 |
| --- | --- | --- |
| Temporal anomaly | 某个/多个变量不再遵循自己的历史时间规律 | 流量、压力、浑浊度的走势、周期或动态响应异常 |
| Inter-metric anomaly | 各变量单看可能正常，但变量之间的线性/非线性关系被破坏 | 流量和压力各自都在范围内，但组合关系从未在正常训练数据中出现 |
| Inter-metric-temporal anomaly | 变量间关系和时间规律同时被破坏 | 多个水处理变量的组合和动态过程同时偏离历史正常模式 |

因此，InterFusion与你的“学習外入力”尤其相关的地方，是它明确把“变量本身未必越界、但变量之间历史关系被破坏”作为一种异常。这与我们分类中的“③变量组合或相关关系不同的数据”高度对应。

# 2. 为什么现有方法不够？

作者把已有MTS异常检测大致分为 prediction-based 和 reconstruction-based。预测型方法根据历史预测正常值，再用预测误差检测异常，但复杂系统中的某些指标本身难以准确预测。重构型方法学习正常数据的低维表示，再用重构误差/概率检测异常，但既有方法往往只擅长时间依赖或变量间依赖中的一侧。

只做单变量检测：无法充分表示复杂系统整体状态，也无法自然捕捉变量间关系。

主要建模 temporal dependency：能发现走势异常，但对复杂非线性变量关系的破坏较弱。

主要建模 inter-metric dependency：能发现变量组合异常，但缺少沿时间维度的低维表示，容易漏 contextual anomaly。

异常解释直接使用原始 reconstruction score：严重异常会污染潜在表示，使其他正常维度也被错误重构，导致“哪个变量真正异常”的解释偏差。

# 3. 作者的核心思路与核心假设

核心假设是：在相对稳定的系统中，训练期与测试期的正常数据大致遵循相同分布，因此可以从历史MTS中学习“正常的变量关系 + 正常的时间模式”。一旦新窗口违反这些正常依赖，其重构概率会下降，从而可以判为异常。

这条假设非常重要：论文明确排除了发生严重 concept drift 的SMD机器，并指出如果系统发生大的服务变化，应重新训练InterFusion。因此它并不是专门解决“长期分布漂移”的算法。

# 4. 整体结构

| 章节 | 作用 | 本调研关注度 |
| --- | --- | --- |
| Introduction | 定义工程问题、现有不足、提出InterFusion | 高 |
| Preliminaries | MTS输入形式、三类异常 | 非常高 |
| Design of InterFusion | HVAE、two-view embedding、prefiltering、训练/推理、MCMC解释 | 最高 |
| Experiments and Analysis | 四个真实工业数据集、检测/解释/消融/部署 | 最高 |
| Related Work | 比较prediction/reconstruction与解释方法 | 中 |
| Conclusion + Appendix | 数据统计、评价指标、超参数、异常类型结果 | 非常高 |

# 5. Preliminaries：输入形式和异常类型

论文定义 x ∈ R^(M×N)，M是metric数量，N是时间长度。每一列 x_t 是时刻t的M维观测。为了利用上下文，检测时使用长度W的滑动窗口 x_(t-W+1:t)，但最终给当前时刻x_t一个异常分数。

这意味着InterFusion不是“只看一个时刻向量”的检测器，而是“多个连续时刻 × 多个变量”的window型检测器。对于你的回归模型，即使目标回归器只使用t时刻输入，InterFusion仍可在前端独立维护历史窗口。

| 异常类型 | 定义 | 一般异常分类的近似映射 | 学習外输入分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temporal | 指标显著偏离自身历史正常模式 | Contextual / Collective较典型 | ②低密度/训练不足或时间关系变化 |
| Inter-metric | 大多数指标各自走势正常，但变量间关系违反历史模式 | Point或Contextual均可能，取决于持续时间 | ③变量组合/相关关系不同 |
| Inter-metric-temporal | 两种依赖同时违反 | Contextual / Collective常见 | ②+③的复合 |

# 6. InterFusion核心网络：为什么叫“InterFusion”？

核心是Hierarchical Variational Auto-Encoder（HVAE），设置两个随机潜变量：z1学习低维inter-metric embedding，z2学习低维temporal embedding。不是把两个独立模型最后拼接，而是在潜在空间建立层级依赖，让变量关系表示能够感知时间信息。

生成模型分解为：

pθ(x, z1, z2) = pθ(x | z1, z2) · pθ(z1 | z2) · pθ(z2)

直观上：z2先概括“这一段时间怎么变化”，z1在这个时间背景下概括“各变量之间如何配合”，最后由二者共同解释/重构原始MTS窗口。

# 7. Two-view embedding：同时沿两个方向压缩

作者认为传统用于图像的HVAE直接套到MTS会破坏时间对齐，因此设计two-view embedding。第一视角沿时间维度压缩：Conv1D从窗口x得到z2（temporal embedding）；再用Deconv1D得到辅助重构输入d。第二视角沿metric维度从d提取z1（inter-metric embedding）。

关键不是“两个encoder并行”，而是先通过时间表示生成一个保持时间顺序的reconstructed input，再在这个输入上学习变量关系。这样z1既保留每个时刻的metric关系，又已经包含z2传来的时间信息。

| 变量 | 作用 | 直观理解 |
| --- | --- | --- |
| x | 原始M×W窗口 | 过去W个时刻的所有传感器 |
| z2 | temporal embedding | 每个变量的时间模式压缩表示 |
| d=g(z2) | auxiliary reconstructed input | 先按时间规律“清洗/重建”出来的窗口 |
| z1 | inter-metric embedding | 在时间背景下学习各变量之间关系 |

# 8. Prefiltering strategy：为什么训练数据里有异常也能学？

现实训练数据未必100%正常。如果直接用高容量的inter-metric encoder学习原始x，模型可能把训练期异常也记成“正常关系”。InterFusion让z1从d而不是直接从x学习。d由z2经过embedding-reconstruction得到，目标是保留正常时间结构并过滤一部分temporal anomalies。

因此prefiltering不是在训练前人工删掉异常点，而是网络内部的一种抗污染结构。消融实验显示：SMD和ASD训练集中存在少量异常，去掉prefiltering的IF-x性能下降；SWaT/WADI训练数据本身只有正常数据，因此去掉prefiltering影响较小。

# 9. 随机潜变量、SRNN和Real NVP

z1并不是普通确定性向量，而是随机潜变量，并用SRNN-like结构建立时间依赖。变分网络中，当前z1_t与上一时刻z1_(t-1)及由反向GRU得到的状态a_t有关；生成网络中pθ(z1_t | z1_(t-1), e_t)用非线性状态空间模型表示。

作者还对Gaussian posterior施加Real NVP normalizing flow。其意义与OmniAnomaly中的normalizing flow相似：简单高斯潜在分布可能不足以表示复杂工业数据，连续可逆变换让posterior具有更灵活的形状。

# 10. 训练目标：ELBO

训练仍以VAE的Evidence Lower Bound为基础。简化理解为：一方面要求模型能高概率重构输入，另一方面通过KL相关项约束潜在分布，使潜在空间保持可生成、可泛化的概率结构。论文把z1、z2以及辅助变量d、e纳入层级结构后推导新的ELBO，并用SGVB、reparameterization trick和Monte Carlo积分优化。

对本调研而言，不需要逐项推导式(1)–(4)。必须理解的是：InterFusion不是单纯最小化MSE的AE，而是学习pθ(x|z1,z2)这样的概率生成模型，所以检测分数可以用reconstruction probability。

# 11. 在线检测：异常分数到底怎么计算？

检测时，输入窗口 (x_(t-W+1), …, x_t)。基础reconstruction probability为 E_q(z1,z2|x)[log pθ(x|z1,z2)]。论文进一步认为测试异常本身会污染latent embedding，因此先把最后一个时刻x_t假定为“可能异常/缺失部分”，通过MCMC imputation反复重构，使其趋近正常条件分布下应有的模式。

最终使用修正后的reconstruction probability，并取负号作为anomaly score。因此：

AnomalyScore_t = - RevisedReconstructionProbability_t

分数越高 → 当前输入越不像正常模式 → 越可能异常。

这里与OmniAnomaly要注意方向：InterFusion文中最终明确采用negative revised reconstruction probability，所以“高分更异常”。

# 12. MCMC imputation：二维直观例子

假设窗口最后时刻只有两个变量：Flow=90、Pressure=0.55。历史正常关系显示Flow≈90时Pressure通常≈0.30。直接编码异常点可能把latent state也拉偏，导致Flow和Pressure两个维度都重构不好。

InterFusion先把最后时刻视作待补全xm，用前面正常历史xo推断正常潜在状态，再从p(xm|xo)反复采样/重构。若模型逐渐得到类似(90,0.30)的“正常应有值”，则原始(90,0.55)与正常重构之间的概率差异会清晰体现Pressure是真正异常维度。

所以MCMC在InterFusion里有两个用途：检测阶段降低异常点对重构估计的偏置；解释阶段定位真正异常的metric。

# 13. Anomaly Interpretation：如何找“哪个传感器异常”？

对于已经检测到的entity anomaly，作者不是直接把每维原始reconstruction score拿来排序，而是迭代选择重构概率最低的一批点作为疑似异常xm，对它们做MCMC imputation，直到剩余窗口足够接近训练期正常baseline。最后用修正后的每维anomaly score定位most anomalous metrics。

这对社会基础设施很实用：报警不仅告诉操作员“当前输入不可信”，还可以指出更可能是流量、某压力计、浑浊度还是药剂率导致。

# 14. 阈值：论文这里有一个必须注意的问题

主实验报告的是best-F1：作者枚举全局阈值，在测试ground truth上找到最优阈值。这适合比较算法上限，但不是实际部署时可直接使用的阈值确定方式。附录指出实际可划出一小部分validation set，在其上选择F-score最佳阈值，只要正常分布没有显著变化，就可用于在线检测。

因此，对你的课题必须标记：InterFusion论文并没有像OmniAnomaly那样把POT作为核心自动阈值算法。若公司实际应用要求“只用训练内数据确定阈值”，还需要另行设计，例如正常训练/验证分数的分位数、EVT/POT或conformal calibration。

# 15. 实验：四个真实数据集

| Dataset | 领域 | Entities | Metrics | Train | Test | Test异常率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWaT | 安全水处理系统 | 1 | 51 | 475,200 | 449,919 | 12.13% |
| WADI | 供水分配系统 | 1 | 118 | 789,371 | 172,801 | 5.85% |
| SMD | 服务器 | 12（本文筛选） | 38 | 304,168 | 304,174 | 5.84% |
| ASD | 应用服务器 | 12 | 19 | 102,331 | 51,840 | 4.61% |

这篇对你的课题比OmniAnomaly更直接的一点：实验数据中就包含SWaT（water treatment）和WADI（water distribution），与净水/送水系统场景高度接近。

# 16. RQ1：检测结果怎么读？

| Method | SWaT | WADI | SMD | ASD | Avg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSTM-NDT | 0.8133 | 0.5067 | 0.7687 | 0.4061 | 0.6237 |
| MSCRED | 0.8346 | 0.5469 | 0.8252 | 0.5948 | 0.7004 |
| MAD-GAN | 0.8431 | 0.7085 | 0.8966 | 0.6325 | 0.7702 |
| OmniAnomaly | 0.7344 | 0.7927 | 0.9628 | 0.8344 | 0.8311 |
| DSANet | 0.8924 | 0.8739 | 0.9630 | 0.8740 | 0.9008 |
| USAD | 0.8227 | 0.4275 | 0.9024 | 0.7987 | 0.7378 |
| VAEpro | 0.8369 | 0.8200 | 0.8693 | 0.8522 | 0.8446 |
| InterFusion | 0.9280 | 0.9103 | 0.9817 | 0.9531 | 0.9433 |

InterFusion四个数据集均为最高best-F1，平均0.9433。尤其WADI有118个变量、ASD包含只影响部分系统的subtle inter-metric/temporal anomalies，作者认为同时学习两种embedding的优势更明显。

附录还报告跨数据集平均AUROC=0.9904、AP=0.9582，均高于比较方法。这两项不依赖单一best threshold，因此可以部分缓解“best-F1使用最优阈值”的评价偏乐观问题。

# 17. 三种异常类型的结果

ASD的2392个异常观测中：60.79%为inter-metric-temporal，26.04%为temporal，13.17%为inter-metric。InterFusion对三类异常的recall均超过0.98，近似F1均超过0.95。

这一实验特别支持我们的筛选需求：它不是只对“数值越界的大尖峰”有效，而是专门验证了变量关系异常和时间上下文异常。

# 18. 异常解释结果

| Method | SMD IPS | ASD IPS | Avg. |
| --- | --- | --- | --- |
| OmniAnomaly | 0.8008 | 0.8029 | 0.8019 |
| InterFusion-nI | 0.7752 | 0.8881 | 0.8317 |
| InterFusion | 0.8340 | 0.9107 | 0.8724 |

InterFusion平均IPS=0.8724。完整MCMC解释方法优于不做imputation的InterFusion-nI，说明异常点对latent/reconstruction的污染确实会影响“异常变量定位”。

# 19. RQ2：消融实验真正证明了什么？

| 消融 | 变化 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| m-SRNN / TimeVAE | 只学inter-metric或只学temporal embedding | 联合学习两种依赖更好 |
| IF-p | 两个latent独立，再concat/gated/bilinear融合 | 潜在空间层级依赖优于后端简单融合 |
| IF-s | 使用类似图像HVAE的层级结构 | 会破坏MTS时间对齐；two-view设计更适合MTS |
| IF-x | z1直接从原始x学习，不做prefiltering | SMD/ASD有训练污染时性能下降 |
| IF-AERNN vs PureAE | 把三项结构设计移植到AE | 设计思想具有一定可泛化性 |

# 20. RQ3：生产可行性

ASD来自一家大型互联网公司的12台应用服务器。每台服务器用3周数据离线训练，15天测试中总体precision=0.93、recall=0.99。GTX 1080 Ti上每个entity训练约6分钟；在线每个点检测<1秒；检测到异常后的解释约2–15秒。

作者强调适用对象是相对稳定、不会频繁发生严重service change的系统。大规模服务变化时应触发retrain。这一点对于水系统也合理：设备改造、控制策略改变、传感器更换、工艺阶段改变后，正常分布可能发生结构性变化。

# 21. 对你的两个水系统模型意味着什么？

| 你的模型 | InterFusion可如何接入 | 最有价值的检测类型 |
| --- | --- | --- |
| ① 流速/压力 → 某地点水系统预测值 | 在回归器前并行维护[流量、压力、其他状态]的历史window，先给输入可信度/异常分数 | 压力/流量各自正常但水力关系异常；突变/动态过程异常 |
| ② 原水浑浊率+药品混入率 → t+x浑浊度 | 用原水、药剂、各工序相关变量的历史window学习正常工艺关系 | 药剂率与浑浊度组合关系异常；工艺响应时间模式异常 |

关键优势：InterFusion不需要目标回归模型的hidden layer、gradient或预测输出，因此可以作为model-agnostic输入监视器。

关键限制：它判断的是“输入是否偏离历史正常MTS模式”，并不直接判断“这个输入是否导致目标回归模型外插或预测失准”。所以真正落地时，应验证InterFusion score与目标回归误差之间的关系。

# 22. Part I最终结论

匹配度：非常高。输入类型本身就是多变量数值时间序列，并采用sliding window。

最突出价值：显式检测inter-metric anomaly，几乎正对应“变量单独在范围内，但组合/相关关系不同”。

工业相关性：非常高，实验直接包含SWaT水处理和WADI供水系统。

训练标签：无监督检测，不要求用异常标签训练分类器；但论文主实验阈值与评价使用测试ground truth。

模型独立性：高，可置于任意回归模型前端。

最大限制：假设正常分布相对稳定；严重concept drift不是它要解决的问题。

值得继续：是，优先级高于一般只做图像/分类OOD的论文。

# Part II-A　研究报告（中文版）

# 1. 文献信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 论文名 | Multivariate Time Series Anomaly Detection and Interpretation using Hierarchical Inter-Metric and Temporal Embedding |
| 作者 | Zhihan Li, Youjian Zhao, Jiaqi Han, Ya Su, Rui Jiao, Xidao Wen, Dan Pei |
| 年份 | 2021 |
| 发表渠道 | Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD ’21), Applied Data Science Track |
| 方法名 | InterFusion |
| 任务 | Unsupervised multivariate time-series anomaly detection and interpretation |

# 2. 文中对“学习外”的定义

原文不使用OOD/学習外入力作为核心术语，而将异常定义为显著偏离其他观测的数据实例，并进一步针对MTS提出temporal、inter-metric、inter-metric-temporal三类异常。

| 本调研分类 | 适配 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| ① 超出输入范围/分布 | ○ | 极端偏离正常模式可产生高异常分数，但方法不是单变量range check |
| ② 训练不足/低密度区域 | ○ | 生成模型难以高概率重构训练中缺乏的模式；论文未单独定义该类别 |
| ③ 变量组合/相关关系不同 | ◎ | 论文明确的inter-metric anomaly：变量自身大致正常，但线性/非线性关系违反历史模式 |
| 分布变化 | △ | 严重concept drift违反论文假设；作者对发生漂移的SMD机器直接排除，并建议大变化后retrain |
| 时间上下文变化 | ◎ | temporal anomaly是论文明确检测对象 |

# 3. 检测方法分类

主分类：基于概率生成模型/重构概率的检测方法。辅助分类：基于潜在表示的多变量时序异常检测。不是基于目标回归模型预测不确定性的方法，也不是简单输入范围/距离法。

# 4. 检测方法详细内容

## 4.A 具体检测算法

| 项目 | 整理 |
| --- | --- |
| 评价对象 | 长度W的M维多变量时间序列窗口，最终对当前x_t判定 |
| 核心模型 | HVAE；z1=inter-metric embedding，z2=temporal embedding |
| 结构创新 | hierarchical structure、two-view embedding、prefiltering |
| 概率增强 | SRNN-like latent dynamics + Real NVP posterior |
| 训练所需信息 | MTS输入本身；不需要异常类别标签做监督训练。SWaT/WADI训练集正常，SMD/ASD可含少量异常 |
| 运行所需信息 | 当前及前W-1个时刻的多变量数值 |
| 基础分数 | E_q(z1,z2¦x)[log pθ(x¦z1,z2)] |
| 修正 | 对最后时刻进行MCMC imputation，减少异常输入对latent/reconstruction的偏置 |
| 最终异常分数 | negative revised reconstruction probability；越高越异常 |
| 阈值 | 主实验枚举全局最优阈值得best-F1；实际部署建议validation set选最佳F-score阈值 |
| 解释 | MCMC迭代定位most anomalous metrics，并给出其正常应有模式 |

## 4.B 方法评价方式

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 真实标签 | 四个test set均有异常ground truth；SMD/ASD另有异常维度解释标签 |
| 指标 | point-adjust F1/best-F1；附录AUROC、AP；解释使用IPS |
| 比较方法 | LSTM-NDT, MSCRED, MAD-GAN, OmniAnomaly, DSANet, USAD, VAEpro |
| 最佳结果 | InterFusion平均best-F1=0.9433；平均AUROC=0.9904；AP=0.9582；解释IPS=0.8724 |
| 检出率/误检权衡 | AUROC通过TPR-FPR全阈值曲线评价；AP通过precision-recall曲线评价 |
| 注意 | best-F1使用最优global threshold，不能直接等同真实在线阈值性能；point-adjust也可能使长异常段评价偏乐观 |

## 4.C 优点与缺点

| 优点 | 缺点/风险 |
| --- | --- |
| 同时显式建模变量间关系与时间依赖 | 结构复杂于简单距离/KDE/AE |
| 能处理③变量组合关系异常 | 不直接给出“目标回归模型是否外插”的保证 |
| 无监督，不要求异常标签训练分类器 | 阈值实际部署仍需validation/calibration |
| prefiltering允许训练数据存在少量异常 | 若异常污染严重，仍可能破坏正常模式学习 |
| 可输出异常metric，解释性较强 | MCMC解释比单纯检测更耗时（2–15秒/异常） |
| 在线检测<1秒/点（论文硬件/ASD） | 性能和时延需在公司水系统数据上重新验证 |
| 真实水处理/供水数据集验证 | 假设正常分布相对稳定，不适合直接应对严重concept drift |

## 4.D 应用限制条件

| 条件 | 判断 |
| --- | --- |
| 可适用AI模型 | 目标AI模型无关；可配合回归、神经网络、树模型等 |
| 训练数据量 | ASD显示1周也可取得较高性能；正式实验通常使用更长数据。并非严格最低需求 |
| 数据特征 | 固定维数、等间隔采样的多变量数值时序最符合论文设定 |
| 计算量 | 离线深度生成模型训练；ASD每entity约6分钟（GTX1080Ti） |
| 实时性 | 检测<1秒/点；解释2–15秒/异常 |
| 只凭输入可否检测 | 可以 |
| 是否需要目标AI内部信息/输出 | 不需要 |
| 多变量时间序列条件 | 需要可形成滑动窗口；变量间与时间模式应在正常运行中具有可学习的稳定结构 |
| 分布漂移 | 大变化需重训 |

## 4.E 应用案例与预期对象

原文案例：SWaT安全水处理、WADI供水分配、SMD服务器、ASD应用服务器。预期可扩展到制造设备、能源、交通、上下水道等多传感器基础设施。后者属于本调研推论。

## 4.F 社会基础设施监控与控制系统适用性

综合评价：高。尤其SWaT和WADI直接证明方法可以在水处理/供水MTS上运行。对本项目，推荐将其作为目标回归模型之前的独立input guard。优先验证③变量关系异常和temporal/contextual异常，并将异常分数与目标回归误差联合分析。

# 5. 用于评价的数据集

## 5.1 数据集总表

| Dataset | 输入/输出 | 规模 | 标签 | 训练污染 | 公开性/获取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWaT | 51维MTS → anomaly score | Train 475200; Test 449919; 12.13% | test异常标签；无解释标签 | 训练仅正常 | 论文称public；按原始论文获取 |
| WADI | 118维MTS → anomaly score | Train 789371; Test 172801; 5.85% | test异常标签；无解释标签 | 训练仅正常 | 论文称public；按原始论文获取 |
| SMD | 38维MTS → anomaly score | 12 entities; Train 304168; Test 304174; 5.84% | 异常+异常维度标签 | 可含少量异常 | 由OmniAnomaly工作发布；本文只用无concept drift的12台 |
| ASD | 19维MTS → anomaly score | 12 entities; Train 102331; Test 51840; 4.61% | 异常+异常维度+三类异常 | 可含少量异常 | 本文公开于InterFusion代码仓库 |

## 5.2 A–G逐项整理

| 项目 | SWaT | WADI | SMD | ASD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 输入 | 51个水处理监测变量 | 118个供水系统变量 | 38个服务器指标 | 19个CPU/内存/网络/虚拟机等指标 |
| A 输出 | 无回归目标；异常分数/正常异常判定 | 同左 | 同左 | 同左 |
| B 数据量 | 475200/449919 | 789371/172801 | 304168/304174（本文12实体） | 102331/51840（12实体） |
| C Ground truth | test有异常标签 | test有异常标签 | test有异常及异常维度标签 | test由操作员基于incident report和领域知识标注异常及异常维度 |
| D License | 本文未写明具体license | 本文未写明具体license | 本文未写明具体license | 本文未写明具体license |
| D Public | public | public | public | 本文公开 |
| E 数据创建者分类 | 原文未按①②③分类 | 原文未按①②③分类 | 原文未按①②③分类 | 明确分temporal/inter-metric/inter-metric-temporal |
| E ①②③ | 包含真实异常，不能逐点从本文确定 | 同左 | 同左 | inter-metric明确对应③；temporal更接近上下文/动态关系异常 |
| E Point/Contextual/Collective | 本文未给官方映射 | 本文未给官方映射 | 本文未给官方映射 | 三类MTS异常不等价于该三分类；temporal segment通常更接近contextual/collective |
| F 时间粒度 | 本文附录未在该表明确 | 本文附录未在该表明确 | 本文附录未在该表明确 | 5分钟 |
| F 输入时刻数 | W=30 | W=30 | W=100 | W=100 |
| G 划分 | 沿用原数据train/test | 沿用原数据train/test | 本文仅选无严重concept drift的12实体 | 前30天训练、后15天测试 |
| G 学習外比例 | test anomaly 12.13% | 5.85% | 5.84% | 4.61% |

数据集注意：论文把“anomaly”作为ground truth，而不是专门标注“回归模型的InD/OOD”。因此将这些异常映射到本项目的①②③属于二次研究分类，不能写成数据集原作者的OOD标签。

# Part II-B　研究報告（日文版）

# 1. 文献情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 論文名 | Multivariate Time Series Anomaly Detection and Interpretation using Hierarchical Inter-Metric and Temporal Embedding |
| 著者 | Zhihan Li, Youjian Zhao, Jiaqi Han, Ya Su, Rui Jiao, Xidao Wen, Dan Pei |
| 発表年 | 2021 |
| 発表先 | KDD ’21, Applied Data Science Track |
| 手法名 | InterFusion |
| 原論文の課題 | 教師なし多変量時系列異常検知および異常解釈 |

# 2. 文中における「学習外」の定義

原論文はOODを直接定義していない。異常を通常観測から大きく逸脱するデータとして扱い、多変量時系列について temporal anomaly、inter-metric anomaly、inter-metric-temporal anomaly の3種類を定義している。

| 本調査の分類 | 適合性 | 整理 |
| --- | --- | --- |
| ① 学習入力範囲・分布外 | ○ | 正常パターンから大きく逸脱する入力は検知可能。ただし単純な範囲判定ではない。 |
| ② 学習不足領域 | ○ | 学習されていない/希薄なパターンは低い再構成確率となり得るが、原論文は独立カテゴリとして定義していない。 |
| ③ 変数組合せ・相関関係の変化 | ◎ | inter-metric anomalyが直接対応。各metricが概ね正常でも関係性が過去パターンを破れば異常。 |
| 分布変化・concept drift | △ | 大きなconcept driftは仮定外。大規模な正常パターン変更後は再学習が必要。 |
| 時間文脈の変化 | ◎ | temporal anomalyとして明示的に対象化。 |

# 3. 「学習外入力データ検知手法」の分類

主分類は「確率生成モデル／再構成確率に基づく手法」。補助的には「潜在表現に基づく多変量時系列異常検知」に分類できる。対象回帰AIの予測不確実性を利用する手法ではなく、入力MTSのみから独立して検知する。

# 4. 「学習外入力データ検知方法」の詳細

## 4.A 具体的な検知アルゴリズム

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 入力 | M×Wの多変量時系列window。現在時刻x_tを判定するため過去W-1時刻も利用 |
| モデル | HVAE + 2つの確率的潜在変数 |
| z1 | 低次元inter-metric embedding |
| z2 | 低次元temporal embedding |
| 設計 | hierarchical structure / two-view embedding / prefiltering |
| 学習時情報 | 多変量時系列入力。異常ラベルを教師信号として必須としない |
| 運用時情報 | 現在および直前W-1時刻の入力値 |
| スコア | MCMC補完後のrevised reconstruction probabilityの負値。高いほど異常 |
| 閾値 | 論文の主評価は最適global thresholdによるbest-F1。実運用ではvalidation setでF-scoreが最大となる閾値を選ぶ案を提示 |
| 解釈 | MCMC imputationによりmost anomalous metricsを特定 |

## 4.B 評価方法

SWaT、WADI、SMD、ASDの4実データを用い、point-adjust後のF1/best-F1を主指標とする。補足評価としてAUROCとAPを報告する。異常解釈はSMDとASDの異常metric ground truthを用い、segment-wiseなIPSで評価する。

| 指標 | InterFusion結果 |
| --- | --- |
| Average best-F1 | 0.9433 |
| Average AUROC | 0.9904 |
| Average AP | 0.9582 |
| Interpretation IPS | 0.8724 |

注意点：best-F1はテストラベルを用いて最適閾値を探索した性能上限であり、そのまま実運用性能とはみなせない。またpoint-adjustは異常区間内の一点を検出すれば区間全体を検出成功と扱うため、点単位評価より楽観的になり得る。

## 4.C 長所・短所

| 長所 | 短所・制約 |
| --- | --- |
| inter-metricとtemporal dependencyを同時に明示的モデル化 | 深層確率モデルであり単純手法より構造が複雑 |
| ③変数組合せ・相関関係の異常に強い | 対象回帰モデルの外挿リスクを直接測るわけではない |
| 教師なしで学習可能 | 実運用閾値には別途validation/calibrationが必要 |
| prefilteringで少量の訓練異常に頑健 | 大量の汚染には性能保証なし |
| 異常metricの説明が可能 | MCMC解釈は検知より計算時間が長い |
| SWaT/WADIで水インフラデータを直接評価 | 大きなconcept driftは適用仮定外 |

## 4.D 適用条件

| 観点 | 評価 |
| --- | --- |
| 対象AIモデル | model-agnostic。回帰モデル前段に配置可能 |
| 入力 | 固定次元・等間隔の多変量数値時系列が最も適合 |
| 訓練量 | ASDでは1週間でも高性能を示すが、一般的最低量は規定されていない |
| 計算量 | ASD: GTX1080Tiでentity当たり約6分のoffline training |
| リアルタイム性 | online detection <1秒/point、interpretation 2–15秒/anomaly |
| 入力のみで検知 | 可能 |
| 対象AI内部情報 | 不要 |
| 時間window | SWaT/WADI W=30、SMD/ASD W=100 |
| 分布安定性 | 正常パターンが大きく変化した場合はretrain |

## 4.E 適用事例・想定対象

実証対象はSWaT（水処理）、WADI（配水）、SMD（サーバ）、ASD（アプリケーションサーバ）。したがって、本研究の送水・浄水モデルとのドメイン近接性は高い。

## 4.F 社会インフラ監視・制御への適用性

総合評価は高い。特に、水処理・配水システムのように複数センサ間の物理的/制御的関係と時間応答が存在する系に適する。対象回帰モデルとは独立して入力監視器として配置できる。ただし、InterFusion異常スコアが回帰予測誤差や外挿リスクとどの程度一致するかは、社内データで別途検証すべきである。

# 5. 評価データセット

| Dataset | 特徴 | Train/Test | GT label | 本調査上の重要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWaT | 水処理、51 metrics | 475200 / 449919 | test anomaly | 本課題②に近い水処理ドメイン |
| WADI | 配水、118 metrics | 789371 / 172801 | test anomaly | 本課題①に近い配水ドメイン |
| SMD | サーバ、38 metrics、本文は12 entities | 304168 / 304174 | anomaly + anomalous metrics | concept drift entityを除外 |
| ASD | 12 servers、19 metrics、5分間隔 | 102331 / 51840 | anomaly + anomalous metrics + 3 anomaly types | 前30日train、後15日test |

ライセンスについて：原論文はSWaT/WADI/SMDをpublic datasets、ASDを公開データとして扱うが、本文・付録には各データセットの具体的なlicense名称を記載していない。そのため本報告では推測せず「論文からは確定不可」とする。

# 6. 本研究課題に対する最終評価

| 評価項目 | 判定 |
| --- | --- |
| 研究価値 | 非常に高い |
| 多変量数値入力 | ◎ |
| 時系列 | ◎（sliding window） |
| 回帰モデルとの併用 | ◎（前段独立検知器） |
| ③変数関係の未知パターン | ◎：論文が明示的にinter-metric anomalyを定義 |
| ②学習不足領域 | ○：検知可能性はあるが論文の明示カテゴリではない |
| ①単純範囲外 | ○：検知可能だが専用range detectorではない |
| concept drift | △：大規模変化時は再学習 |
| 水インフラとの関連 | ◎：SWaT/WADIで直接評価 |
| 継続調査優先度 | 最優先候補の一つ |

# Part III　每日口头汇报要点（中文）

这篇论文是KDD 2021的InterFusion。它研究的是无监督多变量时间序列异常检测和异常解释。和我们课题最相关的一点是，它把异常明确分成temporal anomaly、inter-metric anomaly以及两者同时发生的异常。特别是inter-metric anomaly指各个变量本身可能大致正常，但变量之间原来的线性或非线性关系被破坏，这和我们现在定义的第三类“变量本身在训练范围内，但组合或相关关系不同”非常接近。

方法上，它使用hierarchical VAE，同时学习两个低维潜在表示：一个是变量之间关系的inter-metric embedding，另一个是时间模式的temporal embedding。作者还设计了two-view embedding，使两种表示不是简单拼接，而是在潜在空间里层级融合。另外有prefiltering，用重构输入而不是原始输入学习变量关系，降低训练数据里少量异常被模型记住的风险。

检测时输入的是一个滑动窗口，SWaT和WADI用30个时刻，SMD和ASD用100个时刻。模型根据reconstruction probability给当前点打分，并通过MCMC imputation降低异常点本身对latent representation和重构结果的污染。最后用negative revised reconstruction probability作为异常分数，越高越异常。

实验用了四个真实数据集，其中两个对我们非常重要：SWaT是水处理系统，WADI是供水分配系统。所以这篇论文不只是算法形式符合我们，多变量时间序列和水系统的实际应用场景也符合。InterFusion四个数据集平均best-F1是0.9433，平均AUROC是0.9904。

我认为这篇值得作为重点候选。它可以完全独立于我们最终的回归模型，只根据输入历史检测异常，尤其适合发现“变量不越界但变量关系异常”的输入。不过有两个限制：第一，它本质是异常检测，不是专门证明回归模型OOD；所以以后需要验证它的异常分数和回归预测误差是否相关。第二，作者假设正常分布相对稳定，发生严重concept drift时需要重新训练。

另外阈值要注意：论文主结果使用测试集最优global threshold得到best-F1，实际部署建议用validation set选阈值。因此如果我们的要求是完全不依赖异常标签来定阈值，还需要额外结合分位数、POT或其他校准方法。