# 時系列におけるOOD Generalization
— 文献調査報告書 —

Wu et al., Out-of-Distribution Generalization in Time Series: A Survey (2025)

本論文は前報とは異なり、Time-Series Out-of-Distribution Generalization（TS-OOG）そのものを体系化したサーベイである。ただし、OOD generalizationの主目的は「学習外入力を検知して拒否すること」ではなく、「テスト分布が変化しても予測性能を維持すること」である。そのため、全手法を学習外入力検知アルゴリズムとして扱うのではなく、OOD evaluationやshift/drift detectionに該当する部分を切り分ける必要がある。

# 1. 文献情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 論文名 | Out-of-Distribution Generalization in Time Series: A Survey |
| 著者 | Xin Wu, Fei Teng, Xingwang Li, Ji Zhang, Qiang Duan, Tianrui Li |
| 版 | arXiv:2503.13868v3, 27 Oct 2025；Preprint submitted to Elsevier |
| 対象 | Time-Series Out-of-Distribution Generalization (TS-OOG) |
| 分類軸 | ① Data Distribution ② Representation Learning ③ OOD Evaluation |
| 特徴 | 時系列OOD generalizationに特化した包括的・体系的サーベイ。2024–2025年の研究を多数含む。 |

# 2. なぜ時系列ではOODが重要か

通常の機械学習は、学習データとテストデータが同一の静的分布から得られるIID条件を暗黙に仮定する。しかし時系列には時間依存性と非定常性があり、平均・分散・季節性・トレンド・システム状態が時間とともに変化する。そのため、過去データで学習したモデルを将来データに適用すると、分布変化によって性能が低下しやすい。

# 3. 「学習外」を理解する上で重要な2種類の分布変化

| 種類 | 定義 | わかりやすい説明 | 水システムでの例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Covariate Shift | P(X)が変化、P(Y¦X)は不変 | 入力データの分布は学習時と変わるが、入力から出力への本質的な規則は変わらない。 | 季節変化で原水濁度や流量の分布が変わるが、同じ入力条件なら処理後濁度の規則は維持される。 |
| Concept Drift | P(Y¦X)が変化 | 同じ入力Xでも、正しい出力Yとの対応関係自体が変化する。システム機構や運転条件の変化を意味する。 | 設備劣化や薬品特性変更後、同じ濁度・薬品投入率でも処理後濁度が以前と異なる。 |

Point/Contextual/Collective anomalyとは分類軸が異なる。前者は「個々の入力・系列が異常か」を見るのに対し、本論文は主に「学習分布と将来分布の間で何が変化したか」を扱う。

# 4. OOD Generalizationの問題設定

固定タスクにおける典型的なOOD generalizationでは、入力空間と出力空間は学習時・テスト時で同一だが、P_train(X,Y) ≠ P_test(X,Y)となる。目的は、将来の非定常データに対しても予測損失を抑えることである。一方、cross-domain/cross-task generalizationでは入力空間や出力空間自体が異なる場合もあり、LTSMなどの大規模事前学習モデルが主要なアプローチとなる。

# 5. 本論文の3次元Taxonomy

| 軸 | 分類 | 問い | 本調査との関係 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Distribution | Covariate Shift / Concept Drift | どの種類の分布変化が起きたか | 学習外の定義・分類として非常に重要 |
| Representation Learning | Decoupling / Invariant / Adaptive / LTSMs | OODでも性能を保つ表現・モデルをどう作るか | 主にgeneralization/adaptationであり検知とは異なる |
| OOD Evaluation | Extrinsic / Intrinsic | OOD条件でモデルが信頼できるかをどう評価するか | 学習外検知と最も近い |

# 6. Representation Learningの4分類

| 分類 | 直感的説明 | 代表的アプローチ | OOD検知そのものか |
| --- | --- | --- | --- |
| Decoupling-based | 系列を安定成分と変動・不要成分に分け、安定構造を利用する。 | ITSR, SCNN, MSGNet, FEDformer, causal methods等 | 基本的にはNo |
| Invariant-based | 異なる環境でも変わらない特徴・予測規則を学習する。 | IRM, Domain-Invariance; FOIL, Cedar, Diversify等 | 基本的にはNo |
| Adaptive Mechanism-based | 推論・運用中に分布変化へ動的に適応する。 | SOLID, PROCEED, OneNet, HTSF等 | 一部はshift検知を含む |
| Large Time Series Models | 多様な大規模時系列で事前学習し、zero/few-shot汎化を狙う。 | MOMENT, Timer, TimesFM, Chronos, TTMs等 | 専用検知器ではない |

# 7. OOD Evaluation

| 種類 | OOD test data | Label | 評価根拠 | 意味 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrinsic-Verifiable | あり | あり | 真のラベル | 分布が変わったテストセットで予測性能を直接評価 |
| Extrinsic-Speculative | あり | なし | 合成・pseudo-label・推論時適応 | OODデータはあるが正解がなく、間接評価 |
| Intrinsic | なくても可 | — | Uncertainty、内部特徴、robustness、smoothness、invariance | モデル内部の反応から未知分布への信頼性を推定 |

# 8. 学習外入力「検知」に近い手法

| 手法・方向 | 対象 | 基本原理 | 本調査への適合 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSD | Feature shift | conditional distribution testでshiftした特徴を特定 | 高：どの入力変数が変化したか説明可能 |
| CatSight | Concept drift | 多変量系列の共通空間パターンからconcept changeを感知 | 高 |
| Autoencoder-ADWIN-LSTM | Concept drift | prediction/reconstruction errorを監視して変化を検知 | 高 |
| ST-SSDL | 現在入力と過去パターンの差 | self-supervised deviation modelingでdiscrepancyを定量化 | 非常に高い |
| β-VAE latent-space OOD | OOD sample | 潜在空間の変化からOODを識別 | 非常に高い |
| Uncertainty Quantification | OOD時の予測信頼性 | 予測不確実性を定量化 | 非常に高いが、原著論文の追加調査が必要 |

# 9. 水処理・送水回帰モデルへの対応

| 状況 | 分類 | 入力Xのみで検知可能か | 考え方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流速・圧力等の分布だけが学習時と変化 | Covariate Shift | 比較的可能 | P(X)の密度・距離・feature shift・latent OODを利用 |
| 各変数は範囲内だが未知の多変量組合せ | Joint distribution shift | 可能 | 単変量min/maxではなく多変量分布を評価 |
| 同じ濁度・薬品率でも出力濁度との関係が変化 | Concept Drift | Xのみでは一般に困難 | 実Y、prediction residual、オンラインフィードバックが必要 |
| 設備劣化により規則が徐々に変化 | Concept/Temporal Drift | 継続監視が必要 | drift detection + online adaptation |
| 明確なOOD入力に対して予測を継続する必要 | OOD Detection + Generalization | 二段階問題 | 検知後に警報・reject・robust model切替を設計 |

重要：回帰モデルの前段で「入力Xだけから学習外か」を判定する場合、主対象はCovariate Shift / OOD-Xである。Concept DriftはP(Y¦X)の変化であるため、現在のXだけから完全に識別することは一般に困難である。

# 10. 前報S1との関係

| S1 | S5 | 統合した整理 |
| --- | --- | --- |
| 個々の点・系列が正常パターンから外れるか | 学習分布から将来分布への変化と汎化 | 第1層：入力の異常/OOD検知 |
| Point / Contextual / Collective | Covariate Shift / Concept Drift | 第2層：P(X)かP(Y¦X)のどちらが変化したか |
| PCA, LOF, OC-SVM, AE, VAE等 | Invariant, Adaptive, Drift, OOD Evaluation等 | 第3層：検知後にrejectするか、適応して予測を続けるか |

# 11. 本調査への結論

本論文は学習外入力の定義を整理する上で非常に有用であり、特にCovariate ShiftとConcept Driftの区別は本調査の基礎分類として利用できる。一方、紹介される多くの手法はOOD generalizationのための手法であり、OOD detectorではない。したがって、今後は①feature/distribution shift detection、②latent-space OOD detection、③prediction/reconstruction-error based drift detection、④uncertainty quantification、⑤multivariate deviation detectionに該当する原著論文を優先して調査する。

# 12. 発表用まとめ

本サーベイは、時系列OOD generalizationをData Distribution、Representation Learning、OOD Evaluationの3軸から体系化している。Data DistributionではCovariate ShiftとConcept Driftを区別し、前者はP(X)の変化、後者はP(Y|X)の変化として定義される。本インターンシップの学習外入力検知という目的では、特にCovariate ShiftとIntrinsic OOD Evaluationが重要である。今後は、本サーベイから多変量時系列数値入力に対して直接OOD scoreまたはshift scoreを出力できる手法を抽出し、回帰モデル前段の検知器として利用可能かを検討する。